Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí

Vodoprávní úřad

|  | NAŠE ZN.: | SZ MMCH/64824/2014 |
| --- | --- | --- |
|  | ČJ.: | MMCH/82896/2014 |
| Dle rozdělovníku | VYŘIZUJE: TELEFON: | Ing. Hana Hanzíková 474 637 942 |
|  | E-MAIL: | h.hanzikova@chomutov-mesto.cz |
|  | DATUM: | 29.07.2014 |

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa  08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek  08.00-15.00 hodin.

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů , a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 09.06.2014 podal

Město Jirkov, identifikační číslo 00261904, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11  Jirkov, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 15 vodního zákona vydává

stavební povolení

ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem:

"Zasíťování lokality RD na Skalce, Jirkov"
SO 301 - Vodovodní řad
SO 310 - Kanalizační stoka

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

VODOVODNÍ ŘAD A

| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| --- | --- | --- |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemkové parcely čísla 1232/1, 1232/25, 1315/1, 1325/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 986975,0622; 804334,1427 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh vodovodního řadu (Č 28) Celková délka řadů Nejmenší jmenovitá světlost řadu Největší jmenovitá světlost řad Jiné vodárenské objekty Název objektu VODOVODNÍ ŘAD B | 987164,9799; 804392,8692 zásobovací síť 378,73 m 80 mm 80 mm vodovodní řad A - nadzemní hydrant H1 - K (km 0,07098); podzemní hydrant H2 (km 0,17595); podzemní hydrant H4 = VZ (km 0,37873) |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemkové parcely čísla 1315/1, 1325/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 986998,5779; 804332,9306 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh vodovodního řadu (Č 28) Celková délka řadů Nejmenší jmenovitá světlost řadu Největší jmenovitá světlost řad Jiné vodárenské objekty Název objektu VODOVODNÍ ŘAD C | 987164,8046; 804293,3608 zásobovací síť 220,42 m 80 mm 80 mm podzemní hydrant H3 (km 0,01083) |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemkové parcely čísla 549/1, 602, 603/2, 1235, 1247, 1315/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 986975,0622; 804334,1427 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh vodovodního řadu (Č 28) Celková délka řadů Nejmenší jmenovitá světlost řadu Největší jmenovitá světlost řad Jiné vodárenské objekty Název objektu VODOVODNÍ ŘAD P | 986989,42; 804456,265 zásobovací síť 123,16 m 80 mm 80 mm podzemní hydrant H5 = K (km 0,05050) |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemková parcela číslo 1325/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 987105,8444; 804336,2078 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh vodovodního řadu (Č 28) Celková délka řadů Nejmenší jmenovitá světlost řadu Největší jmenovitá světlost řad SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A | 987112,2363; 804344,9461 zásobovací síť 10,83 m 80 mm 80 mm |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | Jirkov pozemkové parcely čísla 758/1, 759/1, 1107/1, 1197/1, 1198, 1199, 1201/1, 1202/1, 1232/1, 1232/25, 4427/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 987170,0775; 804392,9087 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh stokové sítě (Č 42) Celková délka stok Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42) Nejmenší jmenovitá světlost stoky Největší jmenovitá světlost stoky SPLAŠKOVÁ KANALIZACE B | 987395,3910; 804275,6590 gravitační 316,75 m 316,75 m 300 mm 300 mm |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemkové parcely čísla 1232/1, 1315, 1325/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 987009,3845; 804322,5257 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh stokové sítě (Č 42) Celková délka stok Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42) Nejmenší jmenovitá světlost stoky Největší jmenovitá světlost stoky SPLAŠKOVÁ KANALIZACE C | 987218,0275; 804340,7287 gravitační 281,55 m 281,55 m 300 mm 300 mm |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemkové parcely čísla 1232/1, 1325/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 987123,6215; 804327,2407 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh stokové sítě (Č 42) Celková délka stok Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42) Nejmenší jmenovitá světlost stoky Největší jmenovitá světlost stoky SPLAŠKOVÁ KANALIZACE D | 987168,3605; 804294,7287 gravitační 55,31 m 55,31 m 300 mm 300 mm |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemkové parcely čísla 1232/25, 1325/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 987065,2795; 804280,6137 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh stokové sítě (Č 42) Celková délka stok Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42) Nejmenší jmenovitá světlost stoky Největší jmenovitá světlost stoky SPLAŠKOVÁ KANALIZACE E | 987170,0775; 804392,9087 gravitační 154,80 m 154,80 m 300 mm 300 mm |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemkové parcely čísla 1315, 1325/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 987037,5523; 804388,4385 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) Stavební objekty: Druh stokové sítě (Č 42) Celková délka stok Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42) Nejmenší jmenovitá světlost stoky Největší jmenovitá světlost stoky SPLAŠKOVÁ KANALIZACE F | 987107,3125; 804336,1237 gravitační 127,71 m 127,71 m 300 mm 300 mm |  |
| Název kraje | Ústecký kraj |  |
| Název obce | Jirkov |  |
| Identifikátory katastrálních území | 660761 |  |
| Názvy katastrálních území | Jirkov |  |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | pozemkové parcely čísla 549/1, 602, 603/2, 1247, 1235, 1315/1 v katastrálním území Jirkov |  |
| Číselný identifikátor vodního toku | 1-14-01-0042-0-20 |  |
| Čísla hydrologického pořadí | 6131 |  |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) | 983973,3810; 804332,5420 |  |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) | 986990,3481; 804458,8414 |  |
| Stavební objekty: Druh stokové sítě (Č 42) |  | 127,30 |
| Celková délka stok |  | 127,30 m |
| Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42) |  | 300 mm |
| Nejmenší jmenovitá světlost stoky |  | 300 mm |

Údaje o předmětu rozhodnutí:

| Název vodovodu | PEHD DN 80 |
| --- | --- |
| Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody | vodovodní řady zásobovací sítě |
| Odběry pro pitné účely | zásobování obyvatelstva |
| Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03) | 4 |
| Počet zásobovaných obcí | 1 |
| Velikost zásobovaného spotřebiště | 30 RD |
| Název vodního díla | "Zasíťování lokality RD na Skalce, Jirkov" - vodovodní řad A, vodovodní řad B, vodovodní řad C, vodovodní řad P |
| Název kanalizačního systému | KT DN 300 |
| Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod | stoková síť |
| Další stavby | revizní šachta DN 1000 - 31 ks; uliční vpust - 5 ks |
| Kanalizační soustava (Č 24) | kanalizace pro veřejnou potřebu |
| Charakter kanalizační soustavy (Č 25) | jednotná |
| Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03) | 6 (441 stoková síť) |
| Počet napojených obcí | 1 |
| Zpracování provozního řádu uloženo | ANO (bude doplněn provozní řád města Jirkov) |
| Název vodního díla | "Zasíťování lokality RD na Skalce, Jirkov" - kanalizační stoka A, kanalizační stoka B, kanalizační stoka C, kanalizační stoka D, kanalizační stoka E, kanalizační stoka F |

- Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Bohumil Fišer, VALBEK spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem, se sídlem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem. Projektovou dokumentaci překontroloval Ing. Jaromír Drašar (ČKAIT – 0500731). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2017.

- Stavby vodních děl bude prováděna osobou k tomu způsobilou.

- Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

- Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).

- Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.

- Stavebník předem projedná s vlastníky přilehlých nemovitostí dopravní přístupnost k jejich nemovitostem. Bude stanoveno přesné datum stavebních činností. Dohoda s vlastníky bude zapsána do stavebního deníku.

- Dřeviny vyskytující se v trase vodovodního řadu a splaškové kanalizace, které nejsou navrženy ke kácení, budou v průběhu stavební činnosti přiměřeně ochráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- U vodovodního řadu bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, proplachu a dezinfekci.

- U kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu, případně dle ČSN 75 6114 čl. 13.

- Při souběhu budovaného vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi bude zachováno ochranné pásmo od vnějšího líce stěny vodovodního řadu na každou stranu min. 1,5 m.

- Při křížení objektů splaškové kanalizace a vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi bude zachováno ochranné pásmo od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu min. 2,5 m.  Při křížení vodovodu s ostatními IS bude dodržena norma ČSN 73 60 05 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

- Budou splněny podmínky souhlasného vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice zn.  O14610060796/OTPCMO/Kt ze dne 30.04.2014:

- V případě předání stavby do provozování SčVK a.s., vlastník předloží zápis o předání a převzetí stavby do majetku, včetně technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen).

- Zahájení zemních prací bude ohlášeno provozovateli stávajícího vodovodního řadu min. 15 dní předem včetně jména telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.

- Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat telefonicky.

- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník bude odpovídat za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

- Provoz SčVK, a.s. bude přizván k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení i k průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením do provozu bude provoz přizván k závěrečné kontrolní prohlídce – provedení díla. Dále bude provoz přizván ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, ke tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.  Z těchto kontrol budou provedeny záznamy (např. zápis do stavebního deníku).

- Kontrola celistvosti vodícího pásku bude provedena pracovníkem provozu SčVK, a.s.

- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, bude svoláno jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

- Před uvedením do trvalého provozu přeložky zpracuje investor návrh zápisu o předání a převzení přeložky do majetku SVS a.s. a předá je k odsouhlasení a podpisu ÚTPČ provozovatele.

- Provoz SčVK, a.s. bude přizván ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

- Budou splněny podmínky uvedené v souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu  podzemního vedení NN od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze 02.12.2013, značky 0100225475:

- Veškeré práce v ochranném pásmu el. zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. vedení.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

- Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.

- Zemními pracemi nedojde k narušení uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit.

- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny a budou opraveny na náklady viníka.

- ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

- V místě křížení s komunikací a vjezdy k jednotlivým domům budou kabely uloženy do chráničky.

Pro práce v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržet tyto podmínky:

- Dodavatel prací zajistí před zahájením prací vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozorní na odchylky od výkresové dokumentace.

- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metru od osy (krajního) kabelu budou prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být vzdálenost snížena na 0,5 metru.

- Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích bude dodržena vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky budou vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

- Dodavatel prací oznámí příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

- S obnaženými kabely pod napětím nebude nijak manipulováno. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

- Před záhozem kabelové trasy bude provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

- Při záhozu bude zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

- Bez předchozího souhlasu nebude snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad kabelem.

- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy bude okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru. Ukončení stavby bude také ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

- Po dokončení prací nebude vyhlášeno ochranné pásmo nových rozvodů, které budou vybudovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy.

- Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov č. j. KHSUL 27247/2014 ze dne 04.07.2014:

- Veškeré hlučné stavební práce v blízkosti stávající zástavby budou prováděny pouze v denní době (7:00 – 21:00 hod.).

- Budou provedena veškerá přístupná technická opatření tak, aby při výstavbě nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Při výstavbě budou v případě nutnosti stavební plochy skrápěny, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností.

- Nejpozději před kolaudací stavby bude předloženo prohlášení, že materiál použitý pro stavbu vodovodu splňuje požadavky pro styk s pitnou vodou. Před kolaudací stavby bude předložen protokol o rozboru vzorku pitné vody z nového vodovodu.

- Budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno značky 5000903142, ze dne 24.02.2014, a to zejména:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením prací budou v ochranném pásmu plynárenského zařízení provedena vytyčení zařízení.

- Budou dodrženy ČSN 73 6005, 73 3050, TPG 702 04 tab. 8 a energetický zákon, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení investor učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

- Při poškození zařízení neprodleně oznámit i sebemenší vadu na telefon 1239.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Po ukončení zemích prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům formou zápisu o předání a převzetí.

- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krušnohorských služeb a.s, se sídlem Březenec 704, 431 11 Jirkov ze dne 07.01.2014:

- V místě střetů s dešťovou kanalizací budou výkopové práce prováděny ručně. Před zakrytím prací budou zaměstnanci KS a.s. přizváni ke kontrole. V případě porušení dešťové kanalizace budou provedeny opravy.

- Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle ze dne 02.12.2013, číslo jednací 711406/13.

- Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

- Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.

- S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby.

- Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:

- 	prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu

21. Stavebník s žádostí o kolaudační souhlas předloží zejména tyto doklady:

  - doklad o předání a převzetí dokončené stavby,

  - doklad o tom, že stavbu vedla a prováděla osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl,

  - geometrický plán stavby,

  - dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4 stavebního zákona,

  - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (doklady průchodnosti, doklady o tlakových zkouškách, zkouška těsnosti kanalizace, doklady o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí, doklady o zkouškách hutnění zásypu rýh),

  - provozní řád,

  - dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby, pokud k nim došlo,

  - souhlasné vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou,

  - popisem a zdůvodněním provedených odchylek od vodoprávního povolení (pokud k nim došlo),

  - doklad o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,

  - doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě (prohlášení o shodě a certifikáty),

  - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení (ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., SčVK a.s.),

  - stavební deník, (především zápisy o převzetí a kontrolách SčVK a.s. před záhozem),

  - doklad o budoucím zajištění převzetí stavby oprávněným provozovatelem,

  - stanovisko dotčeného orgánu - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, ÚP Chomutov,

  - stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje,

  - vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., útvar OTPČ – pracoviště Chomutov ke kolaudačnímu souhlasu.

- Vydává rozhodnutí o námitkách a vyjádření účastníků řízení:

- Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Jirkov, identifikační číslo 00261904, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11  Jirkov

Odůvodnění

Dne 09.06.2014 podal žadatel, kterého zastupuje Ing. Aleš Homuta nar. 17.10.1985, trvalý pobyt Staročeská 1089/22, 165 00 Praha 6 – Suchdol, zmocněnec za společnost Valbek, spol. s r.o., Středisko Ústí nad Labem, identifikační číslo 48266230, se sídlem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- územním rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování,

- souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona,

- projektovou dokumentací stavby,

- plnou mocí,

- smlouvami o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen - město Jirkov se Státním pozemkovým úřadem,

- smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen - město Jirkov s Vladimírem Stránským,

- koordinovaným stanoviskem značky MMCH/17649/2014 ze dne 13.03.2014,

- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, ze dne 26.02.2014, značky HSUL-1146-2/CV-2014,

- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, značky KHSUL 21217/2014 ze dne 29.05.2014,

- vyjádřením Českých radiokomunikací a.s., Praha 6 ze dne 06.01.2014, značky ÚPTS/OS/97082/2013,

- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., značky O14610060796/OTPCMO/Kt, ze dne 30.04.2014,

- sdělením o existenci vedení ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, ze dne 03.12.2013, značky 0200159460,

- vyjádřením RWE Distribuční služby, s.r.o., značky 5000903142, ze dne 24.02.2014,

- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, značky 0100225475, ze dne 02.12.2013,

- vyjádřením T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, ze dne 18.10.2011,

- vyjádřením Vodafone Czech Republic, a.s., Praha 10, ze dne 03.12.2013,

- vyjádřením Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, č. j. 711406/13, ze dne 10.02.2014,

- vyjádřením Krušnohorské služby a.s., Březenec 704, 431 11 Jirkov,

- vyjádřením Krušnohorské služby a.s., Březenec 704, 431 11 Jirkov, ze dne 07.01.2014,

- vyjádřením UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4 ze dne 02.12.2013,

- vyjádřením Městského úřadu Jirkov, ze dne 03.03.2014, značky H/13/4911/Vanz,

- vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik značky 037200-4110/2014, ze dne 05.03.2014.

Správní orgán oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 25.07.2014 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Projektovou dokumentaci stavby "Zasíťování lokality RD na Skalce, Jirkov" vypracoval  v březnu 2014 Ing. Bohumil Fišer, VALBEK spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem, se sídlem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem. Projektovou dokumentaci překontroloval Ing. Jaromír Drašar (ČKAIT – 0500731). Číslo zakázky 11-UL11-027. Projektová dokumentace stavby řeší:

- Vybudování vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro lokalitu rodinných domů.

Vodovodní řady

Vodovodní řad A je navržen v dimenzi DN 80 materiál PEHD. Jeho celková délka bude 378,73 m. Řad bude napojen na stávající vodovodní řad PE DN 90 v ulici Křižíkova, ve staničení km 0,00000 (p.p.č. 1232/1 k.ú. Jirkov). Ve staničení km 0,06673 (VA7) se řad bude stáčet do leva. Ve staničení km 0,07098 (p.p.č. 1232/1 k.ú. Jirkov) je navržen nadzemní hydrant - jako kalník (označení H1 = K). Ve staničení km 0,13653 je navrženo napojení vodovodního řadu B (p.p.č. 1325/1 k.ú. Jirkov). Ve staničení km 0,17483 (p.p.č. 1325/1 k.ú. Jirkov) je navržen podzemní hydrant s označením H2. Ve staničení km 0,19727 (VA15) se opět navrhovaný vodovodní řad bude stáčet do leva a následně ve staničení km 0,35518 se vodovodní řad bude stáčet doprava, kde ve staničení km 0,37873 (p.p.č. 1315/1 k.ú. Jirkov) bude ukončen a propojen s vodovodním řadem C a dále bude na tomto místě navržen podzemní hydrant - vzdušník s označením H4 = VZ. Celkem budou na tomto vodovodním řadu umístěna 4 sekční šoupata DN 80.

Vodovodní řad B je navržen v dimenzi DN 80 materiál PEHD. Jeho celková délka bude činit 220,42 m. Řad bude napojen na navrhovaný vodovodní řad A ve staničení km 0,13653 (VA12) (p.p.č. 1325/1 k.ú. Jirkov). Ve staničení km 0,06914 (p.p.č. 1325/1 k.ú. Jirkov) je navržen podzemní hydrant s označením H3. Ve staničení km 0,07288 (p.p.č. 1325/1 k.ú. Jirkov) je navrženo propojení s řadem P. Ve staničení km 0,15082 se vodovodní řad bude stáčet doprava, kde bude ve staničení km 0,22042 (p.p.č. 1315/1 k.ú. Jirkov) ukončen napojením na vodovodní řad A. Na trase jsou navrženy celkem 3 sekční šoupata DN 80.

Vodovodní řad C je navržen v dimenzi DN 80 materiál PEHD. Jeho celková délka bude 123,16 m. Řad bude napojen na stávající vodovodní řad LT DN 80 v ulici Obránců míru (p.p.č. 549/1 k.ú. Jirkov). Ve staničení km 0,05050 (p.p.č. 1315/1 k.ú. Jirkov) je navržen podzemní hydrant jako kalník s označením H5 = K. Ve staničení km 0,12316 (p.p.č. 1315/1 k.ú. Jirkov) bude ukončen napojením na navrhovaný vodovodní řad A.

Vodovodní řad P je navržen v dimenzi DN 80 materiál PEHD. Jeho celková délka bude 10,83 m. Řad bude napojen na stávající vodovodní řad PE DN 90. Ve staničení km 0,01083 (p.p.č. 1325/1 k.ú. Jirkov) bude napojen na navrhovaný vodovodní řad B. Na trase je navrženo jedno sekční šoupě.

Kanalizační stoky

Kanalizační stoka A jen navržena v dimenzi DN 300 materiál kamenina. Celková délka stoky činí 316,75 m. Stoka bude napojena na stávající šachtu kanalizační stoky BE DN 1000 sŠ1 v ulici Jezerská (p.p.č. 1107/1 v k.ú. Jirkov). Stoka bude ve staničení km 0,00000 - 0,02350 vedena ve volném terénu, kde ve staničení km 0,02350 bude přecházet přes komunikaci opět do volného terénu až do staničení km 0,25618. Od staničení km 0,25618 - 0,31675 bude stoka vedena ve zpevněné ploše (návrh SO 101 - Zpevněné plochy - není součástí vodoprávního řízení). Ve staničení km 0,24578 (ŠA8) bude na stoku A napojena navrhovaná stoka B (p.p.č. 1232/1 k.ú. Jirkov). Mezi staničením km  0,24578 - 0,31675 budou napojeny dvě uliční vpusti. Ve staničení km 0,31675 (ŠA11 p.p.č. 1232/25 k.ú. Jirkov) bude na stoku napojena navrhovaná stoka D. V šachtě ŠA11 bude navrhovaná kanalizační stoka A ukončena. Na stoce bude umístěno celkem 10 revizních šachet DN 1000, s označením ŠA2 - ŠA11.

Kanalizační stoka B je navržena v dimenzi DN 300 materiál kamenina. Celková délka kanalizační stoky bude 281,55 m. Stoka bude napojena na navrhovanou kanalizační stoku A ve staničení km 0,24578 (p.p.č. 1232/1 k.ú. Jirkov). Stoka bude v celé své délce vedena v navrhované stavební části SO 101 - Zpevněné plochy (není součástí vodoprávního řízení), v souběhu s nově navrhovaným vodovodním řadem. Na stoku budou napojeny dvě uliční vpusti v rozmezí staničení km 0,00000 - 0,01713. Na stoce bude umístěno celkem 10 revizních šachet DN 1000 s označením ŠB12 - ŠB21.

Kanalizační stoka C - je navržena v dimenzi DN 300 materiál kamenina. Celková délka stoky bude 55,31 m. Stoka bude napojena na navrhovanou kanalizační stoku B ve staničení km 0,06780 (ŠB15  p.p.č. 1232/1 k.ú. Jirkov). Stoka bude v celé své délce vedena v navrhovaném stavebním objektu SO 101 - Zpevněné plochy (není součástí vodoprávního řízení), v souběhu s nově navrhovaným vodovodním řadem. Na stoce budou umístěny celkem 2 revizní šachty DN 1000 s označením ŠC22 - ŠC23.

Kanalizační stoka D je navržena v dimenzi DN 300 materiál kamenina. Celková délka stoky bude 154,80 m. Stoka bude napojena na navrhovanou kanalizační stoku A ve staničení km 0,31675 (p.p.č. 1232/25 k.ú. Jirkov). Stoka bude v celé své délce vedena v navrhovaném stavebním objektu SO 101 - Zpevněné plochy (není součástí vodoprávního řízení), částečně v souběhu se stávajícím a nově navrhovaném vodovodním řadem. Na stoku bude napojena jedna uliční vpust ve staničení km 0,01671. Na stoce budou umístěny celkem tři revizní šachty DN 1000 s označením ŠD24 - ŠD26.

Kanalizační stoka E je navržena v dimenzi DN 300 materiál kamenina. Celková délka stoky bude 127/71 m. Stoka bude napojena na navrhovanou kanalizační stoku D ve staničení km 0,08517 (p.p.č. 1325/1 k.ú. Jirkov). Stoka bude v celé své délce vedena v navrhovaném stavebním objektu SO 101 - Zpevněné plochy (není součástí vodoprávního řízení), v souběhu s nově navrhovaným vodovodním řadem. Na stoce budou umístěny celkem tři revizní šachty DN 1000 s označením ŠE27 - ŠE29.

Kanalizační stoka F je navržena v dimenzi DN 300 materiál kamenina. Celková délka stoky bude 127,30 m. Stoka bude napojena na stávající kanalizační stoku (stávající šachtu) v ulici Obránců míru (p.p.č. 549/1 k.ú. Jirkov). Stoka bude v celé své délce vedena ve stávající komunikaci, v souběhu s nově navrhovaným vodovodním řadem. Na stoce budou umístěny celkem 3 revizní šachty DN 100 s označením ŠF31 - ŠF33. Stávající šachta s označením ŠF30 bude zachována. Dále bude na kanalizační stoce ve staničení km 127,30 navržena uliční vpust s označením UVp, která bude sloužit k přirozenému proplachu kanalizační stoky. Uliční vpust bude napojena do stoky potrubím PEHD DN 150.

Srážkové vody budou z jednotlivých objektů RD svedeny do vsakovacích jímek (SO 315 - není součástí vodoprávního řízení). Z těchto jímek bude do všech nově navrhovaných kanalizačních stok sveden přepad. Toto opatření bude sloužit jako bezpečnostní řešení. V severní části řešeného území bude do kanalizace napojeno celkem 5 uličních vpustí, a to z důvodu nevhodného území pro infiltraci srážkových vod, které vyplynulo z geotechnického a hydrogeologického průzkumu.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, se sídlem Beethovenova 1347/19, 430 01 Chomutov vydal závazné stanovisko č.j. HSUL-1146-2/CV-2014 ze dne 26.02.2014, bez podmínek.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov vydala souhlasné závazné stanovisko HSUL-1146-2/CV-2014 ze dne 26.02.2014, podmínky zahrnuty ve výroku v bodě 15.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu v Jirkově, Stavební úřad a životní prostředí, Nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov, územní rozhodnutí pod spis.zn. H/13/10441/KASL, dne 08.08.2013 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. H/14/4912/KASL, dne 04.03.2014.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Správní orgán v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností, nebyly shledány důvody bránící povolení.

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Jirkov, identifikační číslo 00261904, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11  Jirkov

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Jaroslav Bělohlávek, Jana Bělohlávková, Petr Blaščák, Iveta Blaščáková, Rostislav Brabec, Vladimír Bubeník, Radek Červenka, Radek Ďuriš, Václav Dušek, Mgr. Miloš Dvořák, Věra Dyková, Václav Frydrych, Irena Frydrychová, PharmDr. Martin Gargoš, Mgr. Andrea Gargošová, Eduard Houdek, Anna Jenáčková, Veronika Kocholatá, Alexius Kotěšovský, Martin Krásenský, Pavlína Kristová, Otakar Mulač, Alena Mulačová, Radka Olišarová, Břetislav Patera, Jaroslav Petr, Luděk Pop, Josef Pytela, Ing. Jana Raška Moutelíková, Ing. Radek Raška, Ing. Robert Rössler, Petr Rykl, Ilona Spoustová, Vladimír Stránský, Lubomír Ševčík, Vladimír Štork, Jiří Toman, Petr Zezula, Lilia Zezulová Piirlaid, Český rybářský svaz, místní organizace Jirkov, Místní organizace, ČEZ Distribuce, a.s., Krušnohorské služby a.s., Povodí Ohře, státní podnik, RWE Distribuční služby, s.r.o., Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Telefónica Czech Republic, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Veškeré námitky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem, případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Upozornění

Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4  stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.

Při provádění staveb vodních děl budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v zařízeních k tomu určených § 12 odst. 2 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková

Zaměstnanec životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne:…………………….					 Sejmuto dne:………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se

zmocněnec (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst.1 správního řádu
1. Valbek, spol. s r.o.
	
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

2. Město Jirkov - k vyvěšení na úřední desku
3. Vladimír Stránský

4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Dalším účastníkům řízení se oznámení doručuje vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední desce MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA.

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 2 správního řádu

5. Jaroslav Bělohlávek
6. Jana Bělohlávková
7. Petr Blaščák
8. Iveta Blaščáková
9. Rostislav Brabec
10. Vladimír Bubeník
11. Radek Červenka
12. Radek Ďuriš
13. Václav Dušek
14. Mgr. Miloš Dvořák
15. Věra Dyková
16. Václav Frydrych
17. Irena Frydrychová
18. PharmDr. Martin Gargoš
19. Mgr. Andrea Gargošová
20. Eduard Houdek
21. Anna Jenáčková
22. Veronika Kocholatá
23. Alexius Kotěšovský
24. Martin Krásenský
25. Pavlína Kristová
26. Otakar Mulač
27. Alena Mulačová
28. Radka Olišarová
29. Břetislav Patera
30. Jaroslav Petr
31. Luděk Pop
32. Josef Pytela
33. Ing. Jana Raška Moutelíková
34. Ing. Radek Raška
35. Ing. Robert Rössler
36. Petr Rykl
37. Ilona Spoustová
38. Lubomír Ševčík
39. Vladimír Štork
40. Jiří Toman
41. Petr Zezula
42. Lilia Zezulová Piirlaid
43. Český rybářský svaz, místní organizace Jirkov, Místní organizace
44. ČEZ Distribuce, a.s.
45. Krušnohorské služby a.s.
46. Povodí Ohře, státní podnik
47. RWE Distribuční služby, s.r.o.
48. Severočeská vodárenská společnost a.s.
49. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
50. Telefónica Czech Republic, a.s.
 
dotčené orgány (doručenka)
51. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov
52. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov
53. Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí

54. Magistrát města Chomutova, Odbor obecný živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostřední, úsek životního prostředí (OH, OP, ZPF)