Příloha III

Zpráva o modelování

Rozptylová studie města Chomutova a Jirkova

Tato rozptylová studie je vypracována jako podklad pro zpracování programu snižování emisí a imisí města Chomutova a Jirkova. Práce na této rozptylové studii lze rozdělit do několika okruhů:

- sběr dat

- zpracování, vyhodnocení a verifikace vstupních údajů

- příprava vlastního modelu výpočtu

- výpočet

- verifikace vypočtených hodnot

- tabelární a grafické zpracování výsledků rozptylové studie:

Pro výpočet takto rozsáhlé studie bylo potřeba získat velké množství podkladových údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Podkladem byla především databáze REZZO. V této databázi je vyjmenovaná a vedená databáze většiny zdrojů znečišťování ovzduší. Databází REZZO existuje několik typů. Základem jsou vyplněné formuláře původců znečišťování ovzduší, které dále putují na ČIŽP, kde jsou údaje převáděny do elektronické podoby a část dat je pak odevzdávána na ČHMU, který je ze zákona správce databáze. Je asi patrné, že tento složitý způsob získávání dat v sobě nese velké procento chyb a nepřesností, které je potřeba verifikovat.

Základním zdrojem informací o zvláště velkých a velkých zdrojích byla databáze REZZO 1 (SPRZZO za rok 2004), dále pak databáze REZZO 2 (hlášení znečišťovatelů ovzduší, předávané na Odbor životního prostředí města Chomutova). Údaje o malých zdrojích byly získávány velice komplikovaným způsobem, jež bude popsán v rámci zpracování, vyhodnocení a verifikace vstupních údajů. Dalšími neméně podstatnými zdroji informací pro přípravu modelu rozptylové studie byly protokoly o autorizovaném měření významných zdrojů znečišťování ovzduší a dále pak různé databáze, kde jsou uvedeny emisní faktory pro jednotlivé typy paliv ve vztahu k typu, spotřebě a kvality paliv (např.CORINAIR, EPA ,NV 3525/2002 Sb., atd.).

Z hlediska ovzduší byla nejzásadnějšími zdroji emisí a tím i imisí automobilová doprava. Jak je známo to je ve velkých městech z hlediska imisního zásadní problém. V celém programu snižování emisí a imisí jsme vycházeli z dat sčítání automobilové dopravy Brněnských ŘSD za rok 2000, která byla přepočtovými koeficienty navýšena na rok 2005.

Dalším, v tomto případě zásadním, zdrojem emisí byl vliv těžby z hnědouhelných dolů na okolní prostředí. Zde jsme při modelování vyšli z dřívějších prací na Velkolomu Bílina. Zdlouhavým procesem byly stanoveny emise prachových částic km2 lomu na základě zrnitostních křivek složení odtěžovaných a skladovaných materiálů. Tato emise, po přepočtu na plochy lomů v okolí Chomutova a Jirkova (data MUS a SD), byla použita i v této rozptylové studii.

Na základě našich zkušeností s databázemi REZZO jsme začali s verifikací a dopracováním vstupních údajů. Bylo potřeba jednak verifikovat a doplnit chybějící údaje pro umístění jednotlivých zdrojů, dále pak na základě křížových analýz verifikovat data ve vztahu spotřeba paliva versus množství uvolněných emisí, provozní hodiny, objemové toky spalin atd. V následujícím odstavci přiblížíme alespoň ve zkratce použité postupy při doplňování chybějících údajů a verifikací jednotlivých typů dat:

Databáze REZZO 1

Prvním zásadním nedostatkem databáze byly údaje o geografických souřadnicích vlastních zdrojů. Zdroje znečišťování ovzduší byly usazeny do souřadného systému na základě adresných bodů, získaných v rámci spolupráce s Magistrátem města. Výše uvedenými způsoby byla získána emisní data, která byla nutno ověřit ve vztahu ke spotřebě paliva nebo ve vztahu k požívané technologii, křížovými analýzami jednotlivých údajů o zdroji ve vztahu k celkové spotřebě paliv. Konečné emise ze zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

| NAZEV | NAZEV Obce | PRACH | SO2 | NOX | CO | OC | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTHERM, spol. s r.o., o. z. Chomutov, teplárna | Chomutov | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| ACTHERM, spol. s r.o., o. z. Chomutov, teplárna | Chomutov | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| ACTHERM, spol. s r.o., o. z. Chomutov, teplárna | Chomutov | 10,049 | 728,378 | 328,860 | 13,930 | 0,000 | 17,224 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,011 | 0,002 | 0,700 | 0,020 | 0,000 | 0,032 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,076 | 0,002 | 0,471 | 0,520 | 0,000 | 0,012 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,054 | 0,018 | 0,253 | 0,430 | 0,000 | 0,014 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,006 | 0,000 | 0,001 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,012 | 0,001 | 0,382 | 0,740 | 0,000 | 0,037 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,001 | 0,000 | 0,510 | 0,107 | 0,000 | 0,003 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,007 | 0,001 | 0,740 | 0,633 | 0,000 | 0,021 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,013 | 0,001 | 0,809 | 0,025 | 0,000 | 0,040 |
| FERROMET GROUP, s.r.o. | Chomutov | 0,015 | 0,002 | 0,999 | 0,031 | 0,000 | 0,049 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,005 | 0,002 | 0,492 | 0,082 | 0,000 | 0,016 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,007 | 0,003 | 0,662 | 2,120 | 0,000 | 0,009 |
| Slévárna Chomutov a.s. | Chomutov | 0,061 | 0,000 | 1,400 | 8,860 | 0,000 | 0,000 |
| TACITA, s.r.o. | Chomutov | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,003 | 0,000 | 0,271 | 0,114 | 0,000 | 0,010 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,001 | 0,000 | 0,037 | 0,010 | 0,000 | 0,003 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,001 | 0,000 | 0,087 | 0,012 | 0,000 | 0,004 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,001 | 0,000 | 0,142 | 0,052 | 0,000 | 0,004 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,002 | 0,000 | 0,044 | 0,600 | 0,000 | 0,004 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| HOPPE s.r.o. | Chomutov | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Databáze REZZO 2

Na rozdíl od databáze REZZO 1 se údaje o umístění jednotlivých zdrojů v databázi REZZO 2 nesledují vůbec. Proto bylo zásadním problémem umístit zdroje do území. Většina studií tohoto rozsahu údaje o umístění zdrojů neřeší a umístí zdroje na střed obcí. Dle našeho názoru je vhodnější způsob umístit zdroje tam, kam opravdu patří a to hned z několika důvodů. Jednak i mezi středními zdroji jsou zdroje o celkovém tepelném výkonu od 4 do 5 MW, což již jsou hodně významné zdroje především pro mikroregion ve kterém se nacházejí a mohou tedy významným způsobem ovlivnit kvalitu ovzduší v bezprostřední blízkosti zdroje. Údaje o emisních charakteristikách zdrojů byly získávány obdobným způsobem jako emisní charakteristiky REZZO 1 s tím rozdílem, že významným způsobem převažoval výpočet emisí na základě emisních faktorů pro jednotlivé škodliviny a jednotlivá paliva. Emise z uvažovaných zdrojů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

| CHOMUTOV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZEV zdroje | ULICE | TE | SO2 | NOX | CO | VOC |
| Agip ČR s.r.o. - ČS PHM Chomutov | Černovická |  |  |  |  | 0,909 |
| ARAL ČR a.s. - ČS PHM Chomutov | Černovická |  |  |  |  | 0,321 |
| AUTO DŮM s.r.o. Chomutov | Spořická | 0,001 |  | 0,038 | 0,001 | 0,003 |
| BENZINA a.s. - ČS PHM Chomutov | Pražská |  |  |  |  | 1,466 |
| CONOCO Phillips Czech Republic s.r.o. - ČS PHM JET Chomutov | Lipská |  |  |  |  | 1,142 |
| ČD a.s. - plynová kotelna Chomutov | U Hačky | 0,001 |  | 0,079 | 0,013 | 0,003 |
| ČD a.s., depo kolejových vozidel Louny - ČOV, ČS PHM a zprac. | Černovická | 0,057 |  |  |  | 0,455 |
| ČR MO, VUSS Litoměřice - ČS PHM středisko logistiky VÚ 4341 |  |  |  |  |  | 0,056 |
| ČR MO, VUSS Litoměřice - truhlárna VS 0422 Chomutov | Mostecká |  |  |  |  |  |
| DELVITA a.s. - supermarket 168 A Chomutov | Zborovská | 0,001 |  | 0,137 | 0,023 | 0,005 |
| DELVITA a.s. - supermarket 168 B Chomutov | Zborovská | 0,001 |  | 0,06 | 0,01 | 0,002 |
| DP měst Chomutova a Jirkova a.s. - ČS PHM Chomutov | Dolní |  |  |  |  | 0,025 |
| EKOSTAVBY Louny s.r.o. - ČS PHM Bencalor Chomutov | Polní |  |  |  |  | 0,018 |
| FERONA a.s., Divize II., o.z. Chomutov - ČS PHM | Spořická |  |  |  |  | 0,006 |
| FERONA a.s., Divize II., o.z. Chomutov - kotelna ZP | Spořická |  |  | 0,027 | 0,005 | 0,001 |
| FINSTAV s.r.o. Chomutov | Bezručova | 0,745 | 0,585 | 0,12 | 0,2 | 0,052 |
| GLOBUS ČR k.s. - ČS PHM Chomutov | Černovická |  |  |  |  | 0,68 |
| GLOBUS ČR k.s. - hypermarket Chomutov | Černovická | 0,007 |  | 0,689 | 0,115 | 0,023 |
| HS UMFORMTECHNIK s.r.o. Chomutov - kotelna ZP a infrazářiče | Pražská |  |  | 0,035 | 0,006 | 0,001 |
| HZS Ústeckého kraje - ČS PHM (nafta) Chomutov | Beethovenova |  |  |  |  |  |
| Ing. Petr Svoreň - kotelna ZP Chomutov | Palackého | 0,003 |  | 0,286 | 0,048 | 0,01 |
| Ing. Vojtěch Čihař - ČS PHM TOTALFINAELF ČR Chomutov | Březenecká |  |  |  |  | 0,238 |
| interStroj a.s. - Mechanika Chomutov (kotel ZP a infrazářiče | Libušina | 0,006 |  | 0,586 | 0,098 | 0,02 |
| interStroj a.s. - Mechanika Chomutov (lakovna) | Libušina |  |  |  |  | 0,849 |
| Intier Automotive Seating Chomutov s.r.o. - plynové kotelny | Pražská | 0,001 |  | 0,083 | 0,014 | 0,003 |
| Jiří Weber - zpracování dřeva Chomutov | Lipská |  |  |  |  | 0,081 |
| KERNER s.r.o. - zpracování dřeva Chomutov | Vítězslava Nezvala |  |  |  |  |  |
| MultiTechnik s.r.o. - ČS PHM Chomutov | Pražská |  |  |  |  | 0,135 |
| MV - ÚP, Policie ČR Správa Severočeského kraje - ČS PHM | Riegrova |  |  |  |  | 0,004 |
| Nemocnice Chomutov p.o. - kotelna na ZP v areálu nemocnice | Kochova | 0,002 |  | 0,207 | 0,035 | 0,007 |
| Nemocnice Chomutov p.o. - vyvíječ páry CERTUS (2x) | Kochova |  |  | 0,002 |  |  |
| Nemocnice Chomutov p.o. - vyvíječ páry JUNIOR 500 (2x) | Kochova | 0,005 |  | 0,432 | 0,072 | 0,014 |
| OMV ČR s.r.o. - ČS PHM Chomutov | V Alejích |  |  |  |  | 0,35 |
| PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. Chomutov - letování kovů | Na Moráni | 0,003 | 0,03 | 0,018 | 0,004 | 0,001 |
| PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. Chomutov - provozní hala | Na Moráni | 0,002 |  | 0,202 | 0,034 | 0,007 |
| Pekárna Chomutov a.s. - provozovna Mrazírny | Tolstého | 0,001 |  | 0,113 | 0,019 | 0,004 |
| Plynostav Pardubice holding a.s. - plynová kotelna Chomutov | Spořická | 0,002 |  | 0,23 | 0,038 | 0,008 |
| Plynostav Pardubice holding a.s. - plynová kotelna Chomutov | Spořická | 0,002 |  | 0,14 | 0,023 | 0,005 |
| Povodí Ohře s.p. Chomutov - soubor spotřebičů a infrazářiče | Spořická | 0,003 |  | 0,246 | 0,041 | 0,008 |
| Robert Salát - ČS PHM Chomutov | Spořická |  |  |  |  | 0,307 |
| RoBiN OIL s.r.o. - ČS PHM Chomutov | Písečná |  |  |  |  | 0,189 |
| SHELL Czech Republic a.s. - ČS PHM Chomutov | Vinná zahrada |  |  |  |  | 0,252 |
| TRUHLÁŘSTVÍ V.H.V. s.r.o. - zpracování dřeva Chomutov | Kochova |  |  |  |  |  |
| TS města Chomutova - ČS PHM Bencalor | Na Moráni |  |  |  |  | 0,013 |
| TS města Chomutova - hotel Kamencové jezero | Přemyslova | 0,001 |  | 0,094 | 0,016 | 0,003 |
| VAIGL A SYN s.r.o. - provoz Nové Spořice | Nové Spořice |  |  |  |  |  |
| VINNÉ SKLEPY Chomutov s.r.o. - plynový vyvíječ páry | Lipská | 0,001 |  | 0,058 | 0,01 | 0,002 |
| ZZN Rakovník a.s. - sušárna obilí SSŽ 2 Maxův Důl | Dolní |  |  | 0,021 | 0,004 | 0,001 |

Databáze REZZO 3

Emise znečišťujících látek byly vyhodnoceny na základě databáze REZZO 3, kterou vydává ČHMÚ.

U spotřeby tuhých paliv v domácnostech provedl zpracovatel vlastní výpočet a to na základě údajů SLBD 2001, údajů o dodávce tepla z CZT po jednotlivých urbanistických obvodech (z výchozích bilancí ÚEK) a údajů o dodávkách zemního plynu pro obyvatelstvo. Emise ze spalování tuhých paliv byly propočteny s pomocí údajů ze zprávy TEKO k charakteristikám spalovaných paliv. Výpočet emisí ze spotřeby zemního plynu v domácnostech vycházel z údajů o dodávkách zemního plynu v členění dle kategorie odběru a UO a emisních faktorů dle uvedené vyhlášky.

Databáze REZZO 4

Jak již bylo uvedeno výše, doprava byla řešena na základě sčítání automobilové dopravy ŘSD za rok 2001, reflektující rok 2000. Pro rok 2005 bylo potřeba automobilovou dopravu na předmětných komunikacích navýšit přepočtovými koeficienty a to následujícím způsobem:

- Použité přepočtové koeficienty na rok 2005

- TNV:    1,17

- LNA:    1,2

- OS:      1,23

Pro modelové vyhodnocení bylo potřeba, každou komunikaci, která byla zahrnuta do modelu znečištění ovzduší rozdělit na úseky po 50 metrech u všech komunikací, jenž byly součástí výše uvedeného sčítání. Tento krok má následující zdůvodnění. Jelikož jsme se dopředu rozhodli po kroku sítě 100 metrech, bylo důležité, aby liniové zdroje měly nižší krok než je právě námi zvolených krok sítě referenčních bodů. Dále pak byla podél komunikace vytvořena druhá síť referenčních bodů lemující komunikaci v konstantní vzdálenosti a bylo vhodné, z hlediska grafických výstupů modelu, aby mezi krokem klasické čtvercové sítě byly alespoň dva body sítě lemující komunikaci.

Pro výpočet rozptylové studie imisního zatížení z dopravy jsou limitující zvolené emisní faktory.

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla použita nová metodika, kterou vyvinula Vysoká škola chemicko-technologická a Ateliér ekologických modelů v rámci projektu MŽP ČR. Metodika umožňuje hodnotit celkem 57 anorganických a organických látek či jejich skupin. Emisní model, zpracovaný na základ této metodiky, umožňuje zohlednit při výpočtech emisí působení jednotlivých faktorů (typ vozidla, skladba dopravního proudu,rychlost, sklon apod.) pomocí soustavy vzájemných provázaných rovnic. Metodika byla v říjnu 2002 publikována MŽP ČR jako závazný výpočetní postup pro hodnocení emisí z dopravy (program MEFA 02). Do hodnocení byly jako plošné zdroje emisí zahrnuty i jiné zdroje dopravy, tak jak je to běžné i v ostatních krajích. Podklady o emisích těchto zdrojů byly převzaty z ČHMÚ.

Nicméně je nutné uvést, že tyto emisní faktory jsou pro městský typ dopravy velice problematické. Bylo potřeba, na základě zkušeností, navýšit vliv automobilové dopravy v místech dopravních křížení a tam, kde dochází k častému ucpávání sledovaných komunikací.

Dalším významným přispěvatelem k imisnímu zatížení města Chomutova a Jirkova jsou okolní zdroje znečišťování ovzduší. Ty jsou dvojího druhu. Jedná se jednak o zdroje stacionární a jednak o zdroje  plošné. Stacionární zdroje, které mají významný vliv na kvalitu okolního ovzduší jsou uvedeny v následující tabulce.

| NAZEV | NAZEV Obce | PRACH | SO2 | NOX | CO | OC | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selská vejce s.r.o. - výrobna slepičích vajec Střezov | Březno | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Obalovna SSŽ a.s. Černovice | Černovice | 0,000 | 0,001 | 0,291 | 0,048 | 0,000 | 0,019 |
| Obalovna SSŽ a.s. Černovice | Černovice | 0,372 | 0,003 | 0,582 | 0,097 | 0,000 | 0,039 |
| Zem.zás. a nákup Rakovník a.s.-výkrmna Droužkovice | Droužkovice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| PROVEX, spol. s r.o. - výkrmna vepřů Soběsuky nad Ohří | Chbany | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ECHO consult s.r.o. - spalovna | Kadaň | 0,012 | 0,001 | 1,130 | 0,200 | 0,000 | 0,039 |
| KERAMOST a.s. MOST závod Kadaň | Kadaň | 0,230 | 0,000 | 0,990 | 0,140 | 0,000 | 0,005 |
| KERAMOST a.s. MOST závod Kadaň | Kadaň | 0,170 | 0,000 | 1,160 | 1,620 | 0,000 | 0,026 |
| KERAMOST a.s. MOST závod Kadaň | Kadaň | 11,740 | 0,000 | 0,250 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| Elektrárna Prunéřov 1 | Kadaň | 69,939 | 2874,000 | 2701,000 | 616,184 | 0,000 | 308,666 |
| STS Prunéřov, a.s. | Kadaň | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,530 |
| STS Prunéřov, a.s. | Kadaň | 0,033 | 0,570 | 0,857 | 0,062 | 0,000 | 0,054 |
| Elektrárna Prunéřov 2 | Kadaň | 543,509 | 12174,000 | 13905,000 | 558,259 | 0,000 | 786,862 |
| ZKL Klášterec spol. s r.o. | Klášterec nad Ohří | 0,020 | 0,013 | 0,550 | 0,055 | 0,000 | 0,000 |
| ZKL Klášterec spol. s r.o. | Klášterec nad Ohří | 0,031 | 0,026 | 0,253 | 0,014 | 0,000 | 0,000 |
| Ing. Michal Bednařík,správce konkurzu S-bio a.s., Ahník | Málkov | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VEMA s.r.o. - provoz Radonice | Radonice | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,403 |
| VEMA s.r.o. - provoz Radonice | Radonice | 0,380 | 0,060 | 1,780 | 0,100 | 0,000 | 0,060 |
| ALUPRIM s.r.o. - tavírna hliníku Strupčice | Strupčice | 0,001 | 0,000 | 0,110 | 0,029 | 0,000 | 0,010 |
| ČEZ, a. s., Elektrárny Tušimice | Kadaň | 458,348 | 10138,000 | 9327,000 | 191,931 | 0,000 | 617,131 |
| Vaigl a syn spol s.r.o.- výkrm drůbeže | Údlice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Vaigl a syn spol s.r.o.- výkrm drůbeže | Údlice | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Vaigl a syn spol s.r.o.- výkrm drůbeže | Údlice | 0,004 | 0,002 | 0,439 | 0,009 | 0,000 | 0,012 |
| TG Safety Systems Czech, s.r.o. | Klášterec nad Ohří | 0,005 | 0,000 | 0,021 | 0,018 | 0,000 | 0,003 |
| Pavel Volák (Bob- Trans) | Klášterec nad Ohří | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pavel Volák (Bob- Trans) | Klášterec nad Ohří | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VEMA s.r.o. | Vysoká Pec | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,240 |
| VEMA s.r.o. | Vysoká Pec | 0,400 | 0,060 | 1,880 | 0,110 | 0,000 | 0,060 |

Dalšími a velice významnými zdroji znečišťování ovzduší (především prachovými emisemi) jsou lomy hnědého uhlí. Na základě jednání s městem a zástupci dolů bylo stanoveno území lomů, které ještě může mít vliv na kvalitu ovzduší ve městě Chomutov a Jirkov (do 15 km od řešeného území). Na základě výše uvedených dřívějších prací byla pro výpočet příspěvku k imisnímu zatížení použita hodnota emisí prachových částic 123 g emisí prachových částic na km2 za sekundu, přičemž cca 1/5 jsou emise ve frakci PM10.

### Údaje o referenčních bodech

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s sítí uzlových bodů  v  počtu 7417 s  krokem  100  m (základní síť RB). A dále pak síť referenčních bodů lemující komunikaci.

Vyhodnocení výsledků rozptylové studie

PM10

Jak vyplývá z výsledků rozptylové studie lze imisní zatížení pro škodlivinu PM10 rozdělit na dvě kategorie. Jednak na imisní zatížení, jehož zdroje lze buď eliminovat a nebo omezit vliv jejich dopadu a na zdroje, které tu jsou a jejich příspěvek nelze technickými a ekonomickými možnostmi významně omezit.

Mezi prvně jmenované patří klasické stacionární zdroje a vliv sekundární prašnosti vyvolané provozem automobilové dopravy a mezi ty druhé vliv okolních lomů hnědého uhlí s jejich dopadem na města Chomutov a Jirkov.

Podíly jednotlivých typů zdrojů na imisním zatížení v jednotlivých urbanistických obvodech jsou uvedeny v následující tabulce.

| UO | Ref.bod | X [m] | Y [m] | Z [m] | velké | střední | malé | doprava | pozadí | lomy | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 3606 | -807648 | -991735 | 334 | 0,3 | 0,1 | 36,3 | 11,1 | 1,1 | 51 | 100 |
| CH2 | 3268 | -808118 | -991472 | 340 | 0,2 | 0,2 | 30,4 | 17,7 | 1,1 | 50 | 100 |
| CH3 | 3340 | -807968 | -991089 | 343 | 0,1 | 0,2 | 27,0 | 31,0 | 0,9 | 41 | 100 |
| CH4 | 6417 | -807431 | -990987 | 349 | 0,1 | 0,1 | 20,1 | 44,6 | 0,7 | 34 | 100 |
| CH5 | 4026 | -806861 | -990325 | 347 | 0,1 | 0,1 | 26,1 | 26,2 | 1,0 | 47 | 100 |
| CH6 | 4152 | -806765 | -991144 | 355 | 0,2 | 0,1 | 26,8 | 21,3 | 1,1 | 51 | 100 |
| CH7 | 3812 | -807325 | -991575 | 333 | 0,4 | 0,1 | 29,8 | 14,7 | 1,1 | 54 | 100 |
| CH8 | 4945 | -805576 | -991298 | 340 | 0,3 | 0,1 | 19,5 | 10,7 | 1,3 | 68 | 100 |
| CH9 | 4538 | -806337 | -992510 | 312 | 0,5 | 0,1 | 20,1 | 14,1 | 1,3 | 64 | 100 |
| CH10 | 3320 | -808225 | -993071 | 331 | 1,2 | 0,1 | 22,6 | 4,6 | 1,5 | 70 | 100 |
| CH11 | 3331 | -808083 | -991981 | 340 | 0,3 | 0,2 | 33,8 | 9,1 | 1,2 | 56 | 100 |
| CH12 | 3120 | -808445 | -992438 | 340 | 0,4 | 0,2 | 28,8 | 6,8 | 1,4 | 62 | 100 |
| CH13 | 2638 | -809101 | -992051 | 352 | 0,2 | 0,4 | 28,8 | 8,4 | 1,4 | 61 | 100 |
| CH14 | 1365 | -810847 | -991522 | 386 | 0,1 | 0,3 | 18,6 | 5,7 | 2,0 | 73 | 100 |
| CH15 | 618 | -811847 | -990687 | 458 | 0,1 | 0,1 | 15,8 | 3,0 | 2,1 | 79 | 100 |
| CH16 | 1597 | -810344 | -989974 | 469 | 0,2 | 0,4 | 14,3 | 4,6 | 1,8 | 79 | 100 |
| CH17 | 2224 | -809618 | -991379 | 360 | 0,1 | 0,1 | 27,6 | 13,5 | 1,4 | 57 | 100 |
| CH18 | 2301 | -809429 | -990698 | 373 | 0,1 | 0,1 | 25,0 | 13,3 | 1,4 | 60 | 100 |
| CH19 | 2584 | -808994 | -990452 | 366 | 0,1 | 1,1 | 22,5 | 14,0 | 1,4 | 61 | 100 |
| CH20 | 2928 | -808550 | -990912 | 352 | 0,1 | 0,2 | 27,4 | 22,5 | 1,1 | 49 | 100 |
| CH21 | 3208 | -808102 | -990567 | 350 | 0,1 | 0,1 | 26,9 | 24,5 | 1,1 | 47 | 100 |
| CH22 | 2729 | -808732 | -989981 | 403 | 0,1 | 0,2 | 19,2 | 12,4 | 1,5 | 67 | 100 |
| CH23 | 3017 | -808194 | -988942 | 474 | 0,1 | 0,2 | 16,6 | 5,5 | 1,6 | 76 | 100 |
| CH24 | 3420 | -807714 | -989912 | 376 | 0,1 | 0,1 | 27,1 | 15,6 | 1,2 | 56 | 100 |
| CH25 | 3969 | -806831 | -989320 | 390 | 0,0 | 0,1 | 23,5 | 17,0 | 1,3 | 58 | 100 |
| CH26 | 4442 | -806073 | -988915 | 360 | 0,1 | 0,1 | 27,1 | 18,1 | 1,2 | 53 | 100 |
| CH27 | 4772 | -805577 | -988979 | 328 | 0,1 | 0,1 | 30,7 | 21,7 | 1,1 | 46 | 100 |
| CH28 | 3653 | -807819 | -993830 | 320 | 1,1 | 0,1 | 10,6 | 2,6 | 1,8 | 84 | 100 |
| J1 | 5111 | -804914 | -987754 | 305 | 0,1 | 0,0 | 43,2 | 8,0 | 1,3 | 47 | 100 |
| J10 | 321 | -805359 | -987294 | 320 | 0,1 | 0,1 | 35,0 | 5,7 | 1,6 | 58 | 100 |
| J11 | 384 | -804725 | -987073 | 320 | 0,1 | 0,0 | 43,1 | 5,1 | 1,6 | 50 | 100 |
| J12 | 368 | -804872 | -986651 | 352 | 0,1 | 0,1 | 27,6 | 5,0 | 2,1 | 65 | 100 |
| J13 | 481 | -803846 | -987288 | 290 | 0,1 | 0,0 | 37,2 | 6,9 | 1,8 | 54 | 100 |
| J14 | 5622 | -804185 | -988353 | 300 | 0,1 | 0,0 | 31,5 | 20,9 | 1,3 | 46 | 100 |
| J15 | 235 | -806299 | -986769 | 482 | 0,1 | 0,0 | 21,6 | 2,2 | 1,8 | 74 | 100 |
| J16 | 285 | -805743 | -987143 | 340 | 0,1 | 0,0 | 37,1 | 4,7 | 1,6 | 57 | 100 |
| J17 | 4256 | -806191 | -987488 | 370 | 0,0 | 0,1 | 38,9 | 4,7 | 1,4 | 55 | 100 |
| J2 | 4972 | -805229 | -988621 | 319 | 0,1 | 0,0 | 34,5 | 16,7 | 1,1 | 48 | 100 |
| J3 | 4713 | -805587 | -988272 | 325 | 0,1 | 0,1 | 39,5 | 9,9 | 1,2 | 49 | 100 |
| J5 | 3510 | -807333 | -987743 | 412 | 0,0 | 0,1 | 20,3 | 4,3 | 1,7 | 74 | 100 |
| J6 | 4652 | -805621 | -987764 | 331 | 0,1 | 0,1 | 36,2 | 7,3 | 1,5 | 55 | 100 |
| J7 | 207 | -806648 | -987127 | 387 | 0,0 | 0,1 | 28,7 | 3,5 | 1,6 | 66 | 100 |
| J8 | 188 | -806881 | -986592 | 487 | 0,1 | 0,0 | 13,2 | 2,1 | 2,1 | 83 | 100 |
| J9 | 281 | -805777 | -986635 | 437 | 0,1 | 0,1 | 21,6 | 3,1 | 2,0 | 73 | 100 |

Z uvedené tabulky jasně vyplývají následující závěry:

V případě jednotlivých urbanistických obvodů platí, že cca od 50 do 80 % (záleží na umístění jednotlivé městské části) je příspěvek lomů. Tedy emisí, které více méně za současného stavu věcí nelze ovlivnit. Dalším významným přispěvatelem k imisnímu zatížení jsou malé zdroje a automobilová doprava.  Podíl malých zdrojů na imisním zatížení je od 10 do 43 % v závislosti na městské části. U automobilové dopravy pak od 2 do 44 %. Velké a střední zdroje se na imisním zatížení PM10 podílejí v této lokalitě minimálně. K malým zdrojům se dá konstatovat, že za stávajících podmínek je ve městě Chomutově a Jirkově ještě spalováno významné množství fosilních paliv, které vzhledem k rostoucím cenám energií ze zemního plynu a elektrické energie ještě spíše poroste.

Pro automobilovou dopravu platí, že vypočtené podíly jsou dány spíše sekundární než primární prašností. Lze konstatovat, že za určitých podmínek je tato prašnost nejlépe odstranitelná pokud budou navržena dostatečná ozdravná opatření technického charakteru.

,

NO2

Obecně pro NO2 platí, že nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace a maximální hodinové koncentrace se nejvíce vyskytují v blízkosti nejvýznamnějších komunikací a tam, kde automobily jezdí malou rychlostí. Z hlediska průměrných ročních koncentrací lze konstatovat, že nejvyšší koncentrace dosahují hodnot na úrovni 30 µg/m3, což odpovídá zhruba ¾ platného imisního limitu, který je 40 µg/m3.

Maximální hodinové koncentrace lze očekávat na úrovni cca do 190 µg/m3, v blízkosti hlavní křižovatky v Chomutově a to především v ranních a odpoledních dopravních špičkách. Bude se jednat spíše o krátkodobé epizody, nicméně lepší průjezdnost a nebo odklon automobilové dopravy mimo centrum by významně snížilo imisní zatížení touto škodlivinu.

Podíly jednotlivých typů zdrojů na imisním zatížení v jednotlivých urbanistických obvodech jsou uvedeny v následující tabulce

| UO | Ref.bod | X [m] | Y [m] | Z [m] | velké | střední | malé | doprava | pozadí | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH 1 | 3606 | -807648 | -991735 | 334 | 1,52 | 0,50 | 15,21 | 61,25 | 21,52 | 100,00 |
| CH 2 | 3268 | -808118 | -991472 | 340 | 1,16 | 0,24 | 10,76 | 70,40 | 17,43 | 100,00 |
| CH 3 | 3340 | -807968 | -991089 | 343 | 0,59 | 0,15 | 7,34 | 80,47 | 11,44 | 100,00 |
| CH 4 | 6417 | -807430,91 | -990987,01 | 349 | 0,29 | 0,11 | 4,85 | 86,76 | 7,99 | 100,00 |
| CH 5 | 4026 | -806861 | -990325 | 347 | 0,29 | 0,11 | 7,95 | 77,37 | 14,28 | 100,00 |
| CH 6 | 4152 | -806765 | -991144 | 355 | 0,64 | 0,17 | 9,19 | 73,58 | 16,43 | 100,00 |
| CH 7 | 3812 | -807325 | -991575 | 333 | 1,36 | 0,35 | 11,97 | 66,14 | 20,18 | 100,00 |
| CH 8 | 4945 | -805576 | -991298 | 340 | 1,56 | 0,22 | 10,18 | 61,01 | 27,04 | 100,00 |
| CH 9 | 4538 | -806337 | -992510 | 312 | 1,57 | 0,32 | 9,68 | 63,77 | 24,66 | 100,00 |
| CH 10 | 3320 | -808225 | -993071 | 331 | 2,39 | 0,71 | 14,04 | 46,14 | 36,72 | 100,00 |
| CH 11 | 3331 | -808083 | -991981 | 340 | 1,78 | 0,61 | 15,35 | 57,81 | 24,45 | 100,00 |
| CH 12 | 3120 | -808445 | -992438 | 340 | 1,76 | 0,98 | 14,99 | 52,80 | 29,48 | 100,00 |
| CH 13 | 2638 | -809101 | -992051 | 352 | 1,36 | 0,74 | 14,16 | 57,25 | 26,49 | 100,00 |
| CH 14 | 1365 | -810847 | -991522 | 386 | 1,62 | 0,27 | 11,37 | 51,40 | 35,34 | 100,00 |
| CH 15 | 618 | -811847 | -990687 | 458 | 2,89 | 0,12 | 9,92 | 38,97 | 48,11 | 100,00 |
| CH 16 | 1597 | -810344 | -989974 | 469 | 2,71 | 0,10 | 8,80 | 45,27 | 43,12 | 100,00 |
| CH 17 | 2224 | -809618 | -991379 | 360 | 1,04 | 0,27 | 11,20 | 65,35 | 22,14 | 100,00 |
| CH 18 | 2301 | -809429 | -990698 | 373 | 1,15 | 0,14 | 10,25 | 65,34 | 23,12 | 100,00 |
| CH 19 | 2584 | -808994 | -990452 | 366 | 1,13 | 0,15 | 9,46 | 66,35 | 22,92 | 100,00 |
| CH 20 | 2928 | -808550 | -990912 | 352 | 0,84 | 0,17 | 8,83 | 74,42 | 15,74 | 100,00 |
| CH 21 | 3208 | -808102 | -990567 | 350 | 0,63 | 0,11 | 8,14 | 76,03 | 15,09 | 100,00 |
| CH 22 | 2729 | -808732 | -989981 | 403 | 1,15 | 0,08 | 8,48 | 62,77 | 27,51 | 100,00 |
| CH 23 | 3017 | -808194 | -988942 | 474 | 1,66 | 0,05 | 9,35 | 45,99 | 42,95 | 100,00 |
| CH 24 | 3420 | -807714 | -989912 | 376 | 0,60 | 0,10 | 10,37 | 67,62 | 21,31 | 100,00 |
| CH 25 | 3969 | -806831 | -989320 | 390 | 0,36 | 0,08 | 8,96 | 68,21 | 22,39 | 100,00 |
| CH 26 | 4442 | -806073 | -988915 | 360 | 0,44 | 0,08 | 9,87 | 68,74 | 20,87 | 100,00 |
| CH 27 | 4772 | -805577 | -988979 | 328 | 0,49 | 0,08 | 10,05 | 71,77 | 17,62 | 100,00 |
| CH 28 | 3653 | -807819 | -993830 | 320 | 1,72 | 0,49 | 11,24 | 34,13 | 52,42 | 100,00 |
| J1 | 5111 | -804914 | -987754 | 305 | 0,76 | 0,10 | 18,50 | 50,64 | 30,00 | 100,00 |
| J10 | 321 | -805359 | -987294 | 320 | 0,78 | 0,12 | 17,49 | 44,40 | 37,21 | 100,00 |
| J11 | 384 | -804725 | -987073 | 320 | 0,90 | 0,11 | 20,38 | 42,31 | 36,29 | 100,00 |
| J12 | 368 | -804872 | -986651 | 352 | 0,96 | 0,13 | 14,07 | 40,72 | 44,12 | 100,00 |
| J13 | 481 | -803846 | -987288 | 290 | 1,06 | 0,11 | 15,94 | 45,98 | 36,90 | 100,00 |
| J14 | 5622 | -804185 | -988353 | 300 | 0,71 | 0,08 | 10,86 | 66,76 | 21,59 | 100,00 |
| J15 | 235 | -806299 | -986769 | 482 | 1,08 | 0,05 | 12,63 | 27,51 | 58,72 | 100,00 |
| J16 | 285 | -805743 | -987143 | 340 | 0,70 | 0,11 | 17,89 | 41,47 | 39,83 | 100,00 |
| J17 | 4256 | -806191 | -987488 | 370 | 0,61 | 0,10 | 19,17 | 42,13 | 38,00 | 100,00 |
| J2 | 4972 | -805229 | -988621 | 319 | 0,59 | 0,09 | 12,27 | 66,39 | 20,66 | 100,00 |
| J3 | 4713 | -805587 | -988272 | 325 | 0,61 | 0,10 | 16,47 | 56,43 | 26,39 | 100,00 |
| J5 | 3510 | -807333 | -987743 | 412 | 0,94 | 0,07 | 12,24 | 39,78 | 46,96 | 100,00 |
| J6 | 4652 | -805621 | -987764 | 331 | 0,66 | 0,11 | 16,84 | 49,65 | 32,74 | 100,00 |
| J7 | 207 | -806648 | -987127 | 387 | 0,73 | 0,08 | 16,34 | 36,43 | 46,42 | 100,00 |
| J8 | 188 | -806881 | -986592 | 487 | 1,34 | 0,04 | 9,01 | 25,81 | 63,80 | 100,00 |
| J9 | 281 | -805777 | -986635 | 437 | 0,94 | 0,07 | 12,20 | 32,12 | 54,68 | 100,00 |

Zásadní podíl na imisním zatížení má, jak již bylo uvedeno výše, automobilová doprava. Její podíl se v jednotlivých urbanistických obvodech pohybuje na úrovni od 25 do 86%. Dalším významným přispěvatelem jsou okolní zdroje a to především elektrárny. Jejich příspěvek se pohybuje na úrovni od 7 do 63% v závislosti na jednotlivých územních obvodech.

Podíl malých zdrojů na imisním zatížení je od 10 do 40 %, což lze považovat také za významný příspěvek. Střední a velké zdroje se na imisním zatížení podílejí minimálně.

SO2

Obecně platí, že SO2 se vyskytuje tam, kde se spaluje velké množství fosilních paliv ať už v malých a nebo velkých zdrojích znečišťování ovzduší. To je i případ Chomutova a Jirkova a jejich okolí. Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace se pohybují na úrovni cca do 14 µg/m3 v horských partiích (zde jsou způsobovány okolními zdroji emisí především elektrárnami) a dále pak v centru Chomutova, kde se podle databáze REZZO 3 spaluje nejvíce fosilních paliv v malých zdrojích oproti Jirkovu.

Maximální hodinové koncentrace SO2 se pak pohybují na úrovni cca do 500 µg/m3 v horských partiích Krušných hor. Ve městě Chomutově a Jirkově se maximální vypočtené koncentrace pohybují pod úrovní 100 µg/m3. Imisní limit je 350 µg/m3 s povolenou dobou překročení na úrovni 24 hod za rok.

Podíly jednotlivých typů zdrojů na imisním zatížení v jednotlivých urbanistických obvodech jsou uvedeny v následující tabulce

| UO | Ref.bod | X [m] | Y [m] | Z [m] | velké | střední | malé | pozadí | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 3606 | -807648 | -991735 | 334 | 4,52 | 0,08 | 60,26 | 35,14 | 100,00 |
| CH2 | 3268 | -808118 | -991472 | 340 | 6,27 | 0,15 | 54,61 | 38,96 | 100,00 |
| CH3 | 3340 | -807968 | -991089 | 343 | 4,50 | 0,17 | 57,37 | 37,97 | 100,00 |
| CH4 | 6417 | -807430,91 | -990987,01 | 349 | 2,89 | 0,14 | 55,90 | 41,07 | 100,00 |
| CH5 | 4026 | -806861 | -990325 | 347 | 2,33 | 0,10 | 55,36 | 42,21 | 100,00 |
| CH6 | 4152 | -806765 | -991144 | 355 | 3,42 | 0,11 | 54,25 | 42,22 | 100,00 |
| CH7 | 3812 | -807325 | -991575 | 333 | 2,95 | 0,12 | 55,34 | 41,59 | 100,00 |
| CH8 | 4945 | -805576 | -991298 | 340 | 8,17 | 0,09 | 39,06 | 52,69 | 100,00 |
| CH9 | 4538 | -806337 | -992510 | 312 | 6,47 | 0,13 | 41,55 | 51,85 | 100,00 |
| CH10 | 3320 | -808225 | -993071 | 331 | 7,15 | 0,34 | 40,31 | 52,21 | 100,00 |
| CH11 | 3331 | -808083 | -991981 | 340 | 7,27 | 0,11 | 54,65 | 37,97 | 100,00 |
| CH12 | 3120 | -808445 | -992438 | 340 | 5,89 | 0,12 | 48,42 | 45,57 | 100,00 |
| CH13 | 2638 | -809101 | -992051 | 352 | 4,99 | 0,07 | 49,18 | 45,76 | 100,00 |
| CH14 | 1365 | -810847 | -991522 | 386 | 7,18 | 0,29 | 32,79 | 59,74 | 100,00 |
| CH15 | 618 | -811847 | -990687 | 458 | 12,12 | 0,09 | 24,96 | 62,83 | 100,00 |
| CH16 | 1597 | -810344 | -989974 | 469 | 14,03 | 0,43 | 24,16 | 61,38 | 100,00 |
| CH17 | 2224 | -809618 | -991379 | 360 | 5,26 | 0,07 | 48,90 | 45,77 | 100,00 |
| CH18 | 2301 | -809429 | -990698 | 373 | 6,51 | 0,05 | 45,24 | 48,20 | 100,00 |
| CH19 | 2584 | -808994 | -990452 | 366 | 6,71 | 1,28 | 41,43 | 50,57 | 100,00 |
| CH20 | 2928 | -808550 | -990912 | 352 | 5,65 | 0,19 | 52,04 | 42,12 | 100,00 |
| CH21 | 3208 | -808102 | -990567 | 350 | 4,36 | 0,10 | 52,83 | 42,71 | 100,00 |
| CH22 | 2729 | -808732 | -989981 | 403 | 7,31 | 0,17 | 35,95 | 56,57 | 100,00 |
| CH23 | 3017 | -808194 | -988942 | 474 | 9,10 | 0,19 | 30,15 | 60,56 | 100,00 |
| CH24 | 3420 | -807714 | -989912 | 376 | 3,63 | 0,14 | 50,80 | 45,43 | 100,00 |
| CH25 | 3969 | -806831 | -989320 | 390 | 2,63 | 0,08 | 46,81 | 50,48 | 100,00 |
| CH26 | 4442 | -806073 | -988915 | 360 | 3,07 | 0,07 | 50,78 | 46,08 | 100,00 |
| CH27 | 4772 | -805577 | -988979 | 328 | 3,25 | 0,05 | 56,80 | 39,90 | 100,00 |
| CH28 | 3653 | -807819 | -993830 | 320 | 4,11 | 0,20 | 22,55 | 73,13 | 100,00 |
| J1 | 5111 | -804914 | -987754 | 305 | 2,70 | 0,04 | 60,71 | 36,56 | 100,00 |
| J10 | 321 | -805359 | -987294 | 320 | 2,78 | 0,05 | 51,53 | 45,64 | 100,00 |
| J11 | 384 | -804725 | -987073 | 320 | 2,86 | 0,03 | 57,82 | 39,29 | 100,00 |
| J12 | 368 | -804872 | -986651 | 352 | 3,70 | 0,07 | 38,81 | 57,42 | 100,00 |
| J13 | 481 | -803846 | -987288 | 290 | 3,94 | 0,03 | 49,25 | 46,78 | 100,00 |
| J14 | 5622 | -804185 | -988353 | 300 | 4,26 | 0,04 | 52,38 | 43,32 | 100,00 |
| J15 | 235 | -806299 | -986769 | 482 | 4,21 | 0,04 | 34,85 | 60,89 | 100,00 |
| J16 | 285 | -805743 | -987143 | 340 | 2,27 | 0,02 | 53,00 | 44,71 | 100,00 |
| J17 | 4256 | -806191 | -987488 | 370 | 1,95 | 0,08 | 56,73 | 41,24 | 100,00 |
| J2 | 4972 | -805229 | -988621 | 319 | 3,26 | 0,02 | 58,37 | 38,35 | 100,00 |
| J3 | 4713 | -805587 | -988272 | 325 | 2,51 | 0,05 | 60,30 | 37,14 | 100,00 |
| J5 | 3510 | -807333 | -987743 | 412 | 3,94 | 0,10 | 34,86 | 61,10 | 100,00 |
| J6 | 4652 | -805621 | -987764 | 331 | 2,49 | 0,05 | 54,32 | 43,14 | 100,00 |
| J7 | 207 | -806648 | -987127 | 387 | 2,47 | 0,06 | 45,12 | 52,36 | 100,00 |
| J8 | 188 | -806881 | -986592 | 487 | 5,59 | 0,05 | 22,07 | 72,30 | 100,00 |
| J9 | 281 | -805777 | -986635 | 437 | 3,74 | 0,06 | 33,09 | 63,12 | 100,00 |

Nejvyšší podíl na imisním zatížení SO2 je imisní pozadí ze zdrojů. Jeho podíl je cca od 35 – 73 %, což je relativně hodně a jsou to imise, které město nemůže omezit.  Dalším významným zdrojem jsou malé zdroje, jejich podíl je cca od 22-60 % To jsou imise, které lze významně omezit změnou paliv potřebných k vytápění. Podíl velkých zdrojů je cca do 10 %.